|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Głuchołazy za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Stopień zwodociągowania Gminy Głuchołazy wynosi 89,79 %, zatem 10,21 % ludności gminy (2635 osób) nie jest objętych siecią wodociągową i korzysta z wody ze studni indywidualnych. Niezwodociągowane są następujące miejscowości: Biskupów, Burgrabice, Podlesie, Skowronków, Sucha Kamienica, Sławniowice oraz Wilamowice.

Firma „Wodociągi” Sp. z o. o. w Głuchołazach realizuje przedsięwzięcie pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy”, które obejmuje: budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 73 km (w tym około 25 km modernizacji); budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 98 km; przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odprowadzenia wód opadowych; modernizację stacji uzdatniania wody i ujęcia wody; budowę ujęcia wody ze stacją wodociągową; budowę zbiornika wody; budowę systemu sterowania i monitoringu urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.wodgluch-projekt.pl/strona,strona-glowna,113.html.

Na terenie Gminy Głuchołazy zlokalizowanych jest 8 wodociągów publicznych będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Głuchołazach, Polskim Świętowie, Gierałcicach, Markowicach, Jarnołtówku, Pokrzywnej, Nowym Lesie oraz w Podlesiu. Wodociąg publiczny w Głuchołazach oparty jest na dwóch ujęciach wody powierzchniowej (rzeka Biała Głuchołaska – kategoria wody A3 oraz Potok Jelenia – kategoria wody A1), natomiast pozostałe wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest firma „Wodociągi” w Głuchołazach Sp. z o.o., ul. Reymonta 12.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głuchołazy | 1968,90 | 18286 | Głuchołazy, Bodzanów, Konradów, Nowy Świętów, część Jarnołtówka i Pokrzywnej |
| 2. | Polski Świętów | 32,20 | 422 | Polski Świętów |
| 3. | Gierałcice | 98,20 | 877 | Gierałcice |
| 4. | Markowice | 15,50 | 206 | Markowice |
| 5. | Jarnołtówek | 39,50 | 795 | część Jarnołtówka |
| 6. | Pokrzywna | 69,50 | 240 | cześć Pokrzywnej |
| 7. | Nowy Las | 566,60 | 2046 | Charbielin, Nowy Las, Stary Las, część Głuchołaz |
| 8. | Podlesie | 1,90 | 40 | część Podlesia |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 27 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego, 9 próbek w ramach monitoringu przeglądowego oraz 3 próbki wody surowej, wodę pochodzącą z wodociągów publicznych w Głuchołazach, Polskim Świętowie, Gierałcicach, Markowicach, Jarnołtówku, Pokrzywnej, Nowym Lesie oraz w Podlesiu oceniono jako przydatną do spożycia.

Na terenie Gminy Głuchołazy zlokalizowany jest również 1 wodociąg zakładowy oraz 5 wodociągów lokalnych.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (dane właściciela wodociągu) | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociąg zakładowy Fabryki Papieru „Malta-Decor” S.A. w Poznaniu, Zakładu Produkcji Papieru w Rudawie | 155,0 | 113 | zakład produkcyjny „Malta-Decor” |
| 2. | Wodociąg lokalny „Agrovita” Sp. z o.o. w Kijowie, Ferma Bydła w Biskupowie | 22,5 | 64 | część Biskupowa: ferma , oddział przedszkolny, 7 budynków mieszkalnych |
| 3. | Wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie | 0,50 | 64 | część Biskupowa: szkoła, przedszkole |
| 4. | Wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej SRW w Burgrabicach | 0,50 | 53 | część Burgrabic: szkoła, sklep i biblioteka |
| 5. | Wodociąg lokalny PKP S.A. w Nowym Świętowie | 15,00 | 40 | część Nowego Świętowa: stacja PKP i okoliczne budynki |
| 6. | Wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” w Sławniowicach | 0,30 | 70 | część Sławniowic: szkoła |

W 2012r. skreślono z ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej wodociąg lokalny „Marmur” Sławniowice Sp. z o. o. w Sławniowicach w związku z realizacją inwestycji „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” został przejęty do eksploatacji przez „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach. Zakończenie wszystkich prac związanych z budową ujęcia i nowych sieci wodociągowych, przewidziano na koniec 2013 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. z omawianego wodociągu zakładowego i wodociągów lokalnych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 6 próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego, wodę pochodzącą 
z wodociągu zakładowego Fabryki Papieru „Malta-Decor” S.A. w Poznaniu, Zakładu Produkcji Papieru w Rudawie oraz wodociągów lokalnych oceniono jako przydatną do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości, takich jak: ponadnormatywny poziom mętności – 3,6 NTU, barwy – 30 mgPt/l, manganu – 0,15 mgMn/l oraz żelaza – 0,403 mgFe/l w próbkach pobranych

z sieci wodociągowej; prowadził postępowanie administracyjne w wodociągu lokalnym należącym do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice w Burgrabicach: wydając decyzje stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazując wdrożenie działań naprawczych w terminie do 31.12.2013r.

Pomimo przekroczeń wyżej wymienionego parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg lokalny należący do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice w Burgrabicach, woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), glin (wodociąg publiczny w Głuchołazach), bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli 
w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml (wodociąg publiczny w Głuchołazach). Natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), chlor wolny, fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen,  benzo(a)piren, 
Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów, alachlor, cyjanki, 
Σ chloranów i chlorynów (wodociąg publiczny w Głuchołazach), ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 72 h inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml.

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie