|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

na terenie Gminy Skoroszyce

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy zlokalizowany jest 1 wodociąg publiczny w Skoroszycach, będący pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Wodociąg ten oparty jest na ujęciu wód podziemnych.

Wodociąg zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 9 miejscowości, 
tj.: Skoroszyce, Giełczyce, Czarnolas, Makowice, Chróścina Nyska, Mroczkowa, Sidzina, Pniewie, Brzeziny. Ogółem z wody produkowanej przez wodociąg korzysta 6 062 osoby. Wydajność tego wodociągu wynosi 554,50 m3/dobę.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągu jest Zakład Oczyszczania i Wodociągów przy ul. Nyskiej 11 w Skoroszycach.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych 4 próbki wody 
w ramach monitoringu kontrolnego oraz 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego, wodę pochodzącą z wodociągu oceniono jako przydatną do spożycia.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), fluorki, ołów, kadm, 
chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 
1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
Σ pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC 
po 72 h inkubacji, Bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100ml.

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie